Załącznik Nr 1

do zaproszenia do składania ofert

z dnia 11 maja 2026 roku

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia:

- adaptacja pomieszczenia pod wirtualną strzelnicę;

- wyposażenie pomieszczenia pod wirtualną strzelnicę;

- dostawa i montaż elementów wirtualnej strzelnicy wraz z uruchomieniem 
i przeszkoleniem personelu obsługującego strzelnicę w Szkole Podstawowej 
w Wilczętach;

- dostawa strzeleckiego systemu szkolnotreningowego o następujących wymaganiach: strzelecki system szkolno-treningowy musi spełniać wszystkie wymagania wirtualnej strzelnicy określone w Konkursie Ofert Ministerstwa Obrony Narodowej „Strzelnica 
w powiecie 2026” nr 1/2026/CWCR.

- Roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczenia pod wirtualną strzelnicę:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczenia przeznaczonego na cele wirtualnej strzelnicy, obejmujących roboty budowlane, wykończeniowe oraz montażowe, niezbędne do przygotowania pomieszczenia do użytkowania zgodnie z jego planowanym przeznaczeniem.

Parametry techniczne pomieszczenia do adaptacji: powierzchnia po wydzieleniu pomieszczenia ok. 56,15 m2

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- Wykonanie ściany działowej w celu wydzielenia pomieszczenia:

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy zgrzewalnej;

- wykonanie ściany z bloczków betonowych lub ceramicznych (grubość min. 24 cm);

- wykonanie tynków cementowych po obu stronach ściany;

- szpachlowanie, szlifowanie i przygotowanie powierzchni pod malowanie oraz malowanie;

- wykonanie niezbędnych obróbek wykończeniowych.

- Wykonanie posadzki:

- przygotowanie podłoża pod wykonanie posadzki;

- wykonanie wylewki samopoziomującej lub cementowej;

- wyrównanie oraz zabezpieczenie powierzchni;

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej;

- wykonanie podłogi z płytek gresowych na zaprawie klejowej, trudnościeralne o klasie antypoślizgowości min. R10,

- wykonanie cokołu z płytek gresowych lub montaż listew przypodłogowych.

- Sufit:

- wyrównanie powierzchni sufitu;

- malowanie.

- Instalacje elektryczne:

- wykonanie oświetlenia pomieszczenia strzelnicy oraz powstałego ciągu komunikacyjnego po wydzieleniu pomieszczenia;

- wykonanie gniazd wtyczkowych (min.4).

- Ogrzewanie:

- montaż 3 grzejników C22 600-1800 (ok. 972W każdy)  wraz zaworami termostatycznymi;

- podłączenie grzejników do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania (rury C.O. przebiegają przez pomieszczenie - podwieszone pod sufitem).

- Montaż drzwi:

- dostawa i montaż drzwi wewnętrznych (aluminiowych) wraz z ościeżnicą;

- montaż okuć, zamków oraz klamek;

- regulacja skrzydła drzwiowego;

- wykonanie obróbek wykończeniowych po montażu.

- Montaż rolet zaciemniających:

- dostawa i montaż rolet zaciemniających okna;

- dopasowanie systemu mocowania do rodzaju stolarki okiennej;

- wykonanie prac wykończeniowych po montażu.

- Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane atesty, certyfikaty 
i deklaracje zgodności.

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót oraz utrzymania porządku w trakcie realizacji prac. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania pomieszczenia 
i usunięcia odpadów powstałych podczas realizacji zadania na własny koszt.

- Po wykonaniu robót budowlanych Wykonawca winien wyposażyć pomieszczenie strzelnicy w:

- zamykane szafy metalowe do przechowywania urządzeń 
i wyposażenia strzelnicy (ilość oraz rozmiar szaf Wykonawca dobierze odpowiednio do dostarczonego wyposażenia);

- wieszak ubraniowy;

- ławki wolnostojące szatniowe - 2 sztuki;

- krzesła - 5 sztuk;

- stolik stanowiskowy - 4 sztuki;

- stół pod laptopa.

- Dostawa i montaż wirtualnej strzelnicy:

- Realizacja przedmiotowego zadania obejmuje zakres:

- bezpiecznego posługiwania się bronią;

- manualnej obsługi broni będącej na wyposażeniu strzelnicy;

- celowania z wykorzystaniem różnych rodzajów celowników mechanicznych 
i kolimatorów o „małych” powiększeniach;

- ćwiczeń w obserwacji – wykryciu, rozpoznaniu i identyfikacji celów;

- umiejętność podjęcia decyzji dotyczących wyboru celu z szeregu celów do wyboru;

- prowadzenie celnego ognia z różnych postaw, na różnych odległościach, w tym do celów ruchomych ukazujących się, przy zmiennych warunkach oświetleniowych i ograniczonej widoczności;

- wspólnego wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania.

- Przedmiotowa strzelnica winna być kompletnym, multimedialnym, przenośnym, strzeleckim systemem szkolno-treningowym, opracowanym na potrzeby rynku cywilnego na bazie systemów wojskowych. Nie podlega ona obrotowi koncesyjnemu 
i przeznaczona jest dla uczniów wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego szkół prowadzących działalność dydaktyczno-wychowawczą. Strzelnica winna działać w oparciu o wirtualną rzeczywistość i wykorzystywać laserowe symulatory (repliki) broni wyposażone w urządzenia laserowe klasy I, emitujące niewidzialną wiązkę światła wg normy PN-EN 60825-1:2014.

- Wirtualna strzelnica przeznaczona będzie do nauki i doskonalenia umiejętności 
w zakresie:

- bezpiecznego posługiwania się bronią, w tym manualnej jej obsługi;

- celowania z wykorzystaniem różnych rodzajów celowników mechanicznych 
i kolimatorów o „małych” powiększeniach;

- ćwiczeń w obserwacji - wykryciu, rozpoznaniu i identyfikacji celów;

- prowadzenia celnego ognia z różnych postaw, na różnych odległościach, w tym do celów ruchomych, ukazujących się, przy zmiennych warunkach oświetleniowych i ograniczonej widoczności;

- wspólnego wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania.

- Strzelnica ma umożliwić jednoczesne szkolenie czterech osób. Przygotowywane 
i realizowane ćwiczenia cechować mają możliwość stopniowania trudności od prostych strzelań statycznych i dynamicznych uwzględniających stopień zaawansowania szkolonych do wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania, uwzględniających między innymi:

- dynamiczne korygowanie punktu celowania ze zmianą odległości do celu i przy jego poruszaniu się;

- strzelenie do celów ukazujących się w ustalanych reżimach czasowych, strzelanie przy zmiennych warunkach oświetlenia, zmiennym (programowanym) kierunku wiatru oraz przy ograniczonej widoczności.

- Zasada działania systemu powinna opierać się na obserwacji ekranu przez kamerę 
i detekcji miejsca odbicia światła lasera wyemitowanego z modułu zamontowanego na broni treningowej. Analiza obrazu z kamery przeprowadzana ma być przez odpowiednie moduły oprogramowania. Każde zarejestrowane przez kamerę trafienie w ekran rozpoczynać winno proces obliczania krzywej balistycznej lotu wirtualnego pocisku (zależnie od rodzaju broni i amunicji) oraz wygenerowanie jej w przestrzeni 3D, 
a następnie porównanie z celami 3D. Trafienia celu lub brak trafienia (uderzenie wirtualnego pocisku w ziemię) winny być obrazowane odpowiednio na ekranie.

- System winien posiadać technikę, która pozwala odtwarzać pełny proces oddawania strzału.

- Instruktor winien mieć możliwość dostrzec popełnione przez osobę ćwiczącą błędy podczas oddawania strzału i korygować je podczas omawiania. Funkcjonalność winna być dostępna od razu po zakończonym ćwiczeniu i jest dostępna przez cały czas do momentu usunięcia ćwiczenia z archiwalnej bazy danych.

- W systemie winien być zaimplementowany również podgląd celowania w czasie rzeczywistym. Po włączeniu funkcjonalności podglądu celowania w ustawieniach systemu, ćwiczący na podstawie wyświetlanego podglądu celowania miałby możliwość korygowania aktualnego procesu celowania.

- Opis wyposażenia projektowanej strzelnicy:

| Lp. | Wyposażenie | Jednostka miary | Liczba |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obudowa transportowa modułu projekcji - obudowa zaopatrzona w kółka do transportu, zamykana na klucz. Posiadająca kabel zasilający w energię elektryczną, będąca modułem projekcji, umożliwiająca łatwy dostęp do części wewnętrznych i pozwalająca na bezproblemową ewentualną wymianę podzespołów po ustaniu warunków okresu gwarancji. Ewentualne naprawy lub wymiana podzespołów w okresie pogwarancyjnym nie powinny stwarzać problemów z dostępnością i kompatybilnością poszczególnych elementów. | sztuka | 1 |
| Moduł projekcyjny |  |  |  |
| 2. | Laptop: - z systemem operacyjnym WINDOWS (10,11), kompatybilny z oprogramowaniem wirtualnej strzelnicy, - przekątna ekranu min.15,6’, - min. rozdzielczość 1920x1080px, - procesor INTEL CORE minimum 4-rdzeniowy, - pamięć min. RAM 16 GB (DDR4/5), - SSD dysk twardy min. 512 G B, - karta graficzna NVIDIA GTX/RTX - wyposażony w interfejs przewodowy Ethernet, interfejsy radiowe: Bluetooth oraz Wi-Fi. Laptop wyposażony w system multimedialny strzelnicy wirtualnej (licencja dożywotnia), umożliwiający prowadzenie kompleksowych szkoleń strzeleckich w realistycznym środowisku wirtualnym, w tym: - system pozwala na symulowanie rzeczywistych warunków taktycznych i bojowych; - system posiada możliwość ćwiczenia jednocześnie 4 uczestników ze scenariuszami o różnym stopniu trudności, w tym z możliwością zmiany warunków strzelania, w oparciu o wirtualną przestrzeń strzelnicy / placu ćwiczeń / otwartych przestrzeni, a także ćwiczenia sytuacyjne realizowane w oparciu o otwarte przestrzenie np. tereny zielone, tereny miejskie; - system umożliwia opcjonalne uzupełnienie zestawu ćwiczeń o inne scenariusze przygotowane na bazie wirtualnych przestrzeni, które cechuje zróżnicowane ukształtowanie terenu, poszycie, roślinność, zastosowanie obiektów terenowych, umożliwiać dobór w tworzonych ćwiczeniach pory dnia, warunków oświetleniowych (światło sztuczne, naturalne), warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, mgła) oraz umożliwiać wprowadzanie w tworzonych ćwiczeniach efektów specjalnych takich jak ogień, dym, dźwięki otoczenia, - system zapewnia zobrazowanie w czasie rzeczywistym wyników strzelania, podsumowanie/analiza efektu strzelania i archiwizacja wyników szkolenia, zarządzania treningiem strzeleckim w trybie instruktora lub samodzielnie przez strzelającego; możliwość odtworzenia przebiegu strzelania w celu omówienia popełnionych błędów: możliwość tworzenia baz danych strzelających, ewidencję wyników strzelania w całym cyklu szkolenia oraz eksport wyników szkolenia do innych baz danych; - system posiada ergonomiczny, intuicyjny graficzny interfejs w języku polskim umożliwia szybkie przyswajanie obsługi systemu przez instruktorów i kursantów. | komplet | 1 |
| 3. | Rzutnik XGA (system projekcyjny): Rzutnik zamontowany w module projekcji: - min. rozdzielczość 1024x768px, - jasność ANSI: min. 3400lm, - DLP, - Kontrast 15000:1, - żywotność lampy min: 6000h | sztuka | 1 |
| 4. | Kamera z filtrem selektywnym (system wizyjny): - Kamera min. 30fps zamontowana w module projekcji rejestrująca punkt trafienia wiązką lasera podczerwonego o rozdzielczości min. 720p z filtrami selektywnymi i możliwością demontażu tych filtrów. Posiadająca automatyczną funkcję strojenia obrazu | komplet | 1 |
| 5. | Głośniki 2+1 min. 120W (system nagłośnieniowy): Głośniki 2+1 z dźwiękiem przestrzennym min. 120 W zamontowane w module projekcji. | komplet | 1 |
| 6. | Drukarka laserowa monochromatyczna renomowanej firmy z dostępem Wi-Fi o rozdzielczości minimum 2400x600 dpi umożliwiająca wydruk osiągniętych wyników strzeleckich. | sztuka | 1 |
| 7. | Klawiatura bezprzewodowa umożliwiająca zdalne kontrolowanie programu strzelnicy | komplet | 1 |
| 8. | Tablet ze specjalistyczną aplikacją: - Kompatybilny z systemem strzelnicy. Parametry, w tym co najmniej: - 10 cali - ram 4/64 - bluetooth, WiFi - opakowanie + ładowarka - android min. gen 9 | sztuka | 1 |
| Repliki pistoletów/ karabinów/broni treningowej |  |  |  |
| 9. | Karabinek MSBS GROT Repliki karabinu będące kopią broni z odrzutem (system blowback) o zasilaniu gazowym (Green Gas) z dwoma magazynkami oraz zasilaniem. Opakowanie transportowe - futerały / wzmocnione pokrowce na karabiny, umożliwiające bezpieczne i dyskretne transportowanie replik karabinów | sztuka | 4 |
| 10. | Glock 17 Repliki pistoletów, wyposażone w kabury udowe typu SAS z regulacją szerokości i taktycznym mocowaniem do pasa. Repliki pistoletów będące kopią broni, działające w systemie blow-back, zasilane green-gaz. Opakowanie transportowe - futerały / wzmocnione pokrowce na karabiny, umożliwiające bezpieczne i dyskretne transportowanie replik pistoletów | sztuka | 4 |
| 11. | Moduł laserowy do broni Moduły laserowe do każdej jednostki broni. Wszystkie klasy I emitujące wiązkę światła w paśmie niewidzialnym (podczerwień). Moduły laserowe należą do urządzeń laserowych klasy I oraz spełniają wymagania normy PN-EN 60825-1:2014 +A11:2021 odnośnie bezpieczeństwa urządzeń laserowych. | sztuka | 8 |
| 12. | Glock Tactical Wbudowany moduł laserowy, napęd elektryczny | sztuka | 1 |
| 13. | MSBS GROT Gen. 2 Wbudowany moduł laserowy, napęd elektryczny. Dodatkowy akumulator | sztuka | 1 |
| 14. | Ładowarka mikroprocesorowa do replik elektrycznych Ładowarka o parametrach: - możliwość obsługi pakietów o rodzajach: Nimh, NiCd, Lipol, Li-jon, Li-Fe, Ołowianych, - zasilanie 220V - wtyczki do obsługi pakietów zasilających repliki - 2 porty do jednoczesnego ładowania kilku lub jednego akumulatora | sztuka | 1 |
| Pozostałe wyposażenie |  |  |  |
| 15. | Ekran przenośny na Stelażu Ekran o parametrach: - wielkość powierzchni roboczej: 200 x 150 mm, - kolor powierzchni roboczej – biały, - mobilność, sztuka 1 - ognioodporność, - materiał kasety – stal / aluminium. Umożliwia rozstawienie strzelnicy wirtualnej w dowolnym miejscu. | sztuka | 1 |
| 16. | Kable, przedłużacz, inne akcesoria potrzebne do działania modułu projekcji. Dodatkowe okablowanie niezbędne do działania strzelnicy wirtualnej. | komplet | 1 |
| 17. | Tablica informacyjna Tablica z informacją o dofinansowaniu strzelnicy, zgodnie z regulaminem konkursu „Strzelnica w powiecie 2026” nr 1/2026/CWCR. | sztuka | 1 |
| 18. | Maty strzeleckie Pianka PE, system łączenia modułowego | sztuka | 4 |
| 19. | Podpórki pod broń Regulowane, aluminium, składane, z poduszką antywibracyjną | sztuka | 4 |

Wyżej wymienione wyposażenie musi być zgodne z wymogami konkursu Ministra Obrony Narodowej pod nazwą „Strzelnica w powiecie 2026” nr 3/2025/CWCR. Wyposażenie musi być fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do pracy, wolne od wad technicznych i prawnych, nie może być przedmiotem praw osób trzecich oraz musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Musi spełniać także wymagania techniczno - funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. Dostawa obejmuje transport do siedziby Zamawiającego, montaż i instalację w miejscu przez niego wskazanym, konfigurację, wdrożenie sprzętu, pierwsze uruchomienie i przekazanie do użytku, a także inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i wymogami stawianymi w niniejszej opisie.

- System multimedialny i laserowe symulatory broni wchodzące w skład wirtualnej strzelnicy, muszą spełniać poniższe warunki:

- Posiadać dokument – Deklarację zgodności CE dla wyrobu wprowadzanego lub udostępnianego na rynku Europejskiego Obszaru Gospodarczego potwierdzającą zgodność wyrobu z wymaganiami zawartymi w przepisach dyrektywy Nowego Podejścia w zakresach dyrektyw odpowiadających konstrukcji wyrobu.

- Posiadać dokument – Certyfikat zgodności przedmiotowego wyrobu z wymaganiami oferty określonymi w konkursie „Strzelnica w powiecie 2026” nr 1/2026/CWCR pkt 3) ppkt od a) do p) wydanym przez organizację posiadającą status jednostki certyfikującej wyroby, akredytowanej w odniesieniu do PN-EN ISO/IEC 17065. Jednostka powinna posiadać personel kompetentny w zakresie przedmiotu oceny. Certyfikat może zostać wydany w ramach działalności certyfikowanej poza zakresem akredytacji, na podstawie badań, których metodykę określono w porozumieniu z jednostką certyfikującą. Badania na zgodność z wymaganiami konkursu należy przeprowadzić w oparciu o opracowaną metodykę badań wyrobu, ujmującą metody oraz sposoby weryfikacji wszystkich parametrów technicznych i wymagań opisowych. Wyniki badań oraz ich przebieg powinny zostać zebrane w raporcie z badań. Metodyka badań i raport badań zgodności wyrobu z wymaganiami konkursu wniosków powinny być dostępne do wglądu na żądanie przedstawiciela Ministerstwa Obrony Narodowej.

- Posiadać określone poniżej właściwości i funkcjonalności:

- działać w oparciu o wirtualną rzeczywistość i wykorzystywać laserowe symulatory (repliki) broni strzeleckiej wyposażone w urządzenia laserowe klasy I emitujące wiązkę światła w paśmie niewidzialnym (Norma PN-EN 60825-1:2014);

- system multimedialny: zasilany jednym przewodem z sieci elektrycznej 230V, 
z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, z automatyczną kalibracją obrazu, zapewniający właściwe widzenie kątowe obiektów umieszczonych na wirtualnych odległościach prowadzenia ognia niezależnie od wielkości wyświetlanego obrazu i umieszczenia w stosunku do niego stanowiska strzeleckiego oraz zapewniający łatwość przystosowania urządzenia do pracy w przypadku potrzeby doraźnego wykorzystania w innych pomieszczeniach, w tym przy zmiennych warunkach oświetlenia;

- możliwość rozwoju i rozbudowy urządzenia o kolejne moduły poprzez łączenie np. za pomocą sieci LAN, w celu rozszerzenia funkcjonalności szkoleniowej wirtualnej strzelnicy;

- zawierać w pakiecie zadaniowym systemu scenariusze edukacyjne (wymagające od strzelającego dodatkowych umiejętności podjęcia decyzji dotyczących wyboru celu z szeregu celów do wyboru, skutkującego ostatecznym, pozytywnym wynikiem strzelania według przyjętych kryteriów oceny, np.; cel jako figura geometryczna, cel jako suma lub różnica cyfr, cel jako kolor, część mowy, część zdania etc.);

- dysponować wyposażeniem i oprogramowaniem do zautomatyzowanego, sieciowego zorganizowania strzelań (zawodów, rozgrywek strzeleckich) 
w ramach współzawodnictwa między wszystkimi użytkownikami urządzeń dostarczonych przez oferenta rozmieszczonych w różnych lokalizacjach,

- umożliwiać prowadzenia szkolenia strzeleckiego i wykonywanie zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania, w postawach: leżąc, klęcząc, stojąc jednocześnie dla minimum 4 uczestników szkolenia z wykorzystaniem różnych rodzajów broni w tym samym czasie np. czterech ćwiczących strzelających jednocześnie z karabinu i/lub pistoletu z rozróżnialnością osób 
i poszczególnych egzemplarzy broni jak również z identyfikacją, który z celów został trafiony przez danego uczestnika szkolenia;

- umożliwiać prowadzenie strzelań w postaci statycznych i dynamicznych treningów dla ćwiczących o różnym stopniu zaawansowania od ćwiczeń 
w obserwacji, przez strzelania na celność i skupienie do wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania;

- uwzględniać możliwość mobilności i przemieszczania systemu z lokalizacji wskazanej w Ofercie Realizacji Zadania przez beneficjenta na zajęcia lub obozy szkoleniowe w innych lokalizacjach oraz wydarzenia związane z promocją Sił Zbrojnych RP na terenie kraju;

- posiadać wyposażenie w bezprzewodowe, laserowe symulatory (repliki) broni produkowanej przez polskie zakłady zbrojeniowe lub będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP (nie dopuszcza się innych rodzajów broni) - czterech karabinków i czterech pistoletów, z funkcją wyzwalania strzału, tj. symulowanie strzału powinno cechować: realistyczna obsługa manualna symulatora (repliki) oraz działanie mechanizmów broni, imitacja odgłosu strzału i zjawiska odrzutu, a także, jednoznaczna rozpoznawalność przez system informatyczny zarówno strzałów w ogniu pojedynczym, jak i seryjnym, powinna umożliwiać stosowanie pasów nośnych i kabur do wykorzystywanych symulatorów broni strzeleckiej (replik);

- umożliwiać wirtualne strzelania na różne odległości z uwzględnieniem balistyki toru lotu pocisku odpowiadającego rodzajowi broni i kalibrowi amunicji, umożliwiające realne korzystanie z celowników mechanicznych oraz 
z celowników kolimatorowych i/lub holograficznych, wymuszające uwzględnienie poprawek przy zmianie odległości prowadzenia ognia 
i strzelaniu do celów ruchomych;

- umożliwiać kontrolę prowadzenia strzelać w celu wyrobienia nawyków poprawnego i bezpiecznego zachowania ćwiczących;

- umożliwiać indywidualne przystrzeliwanie przez strzelca, bezpośrednio przed ćwiczeniem, każdego egzemplarza symulatora (repliki) broni, z których będzie korzystał, przy czym procedura przystrzeliwania powinna wprowadzać automatyczne poprawki uwzględniające, dla zastosowanych typów celowników i ich nastaw, standardowe odległości przystrzelania broni oraz indywidualne właściwości strzelającego np. jego wzroku;

- posiadać ćwiczenia ze scenariuszami o różnym stopniu trudności, w tym 
z możliwością zmiany warunków strzelania, w oparciu o wirtualną przestrzeń strzelnicy / placu ćwiczeń / otwartych przestrzeni, a także ćwiczenia sytuacyjne realizowane w oparciu o otwarte przestrzenie np. tereny zielone, tereny miejskie;

- umożliwiać opcjonalne uzupełnienie zestawu ćwiczeń o inne scenariusze przygotowane na bazie wirtualnych przestrzeni, które cechuje zróżnicowane ukształtowanie terenu, poszycie, roślinność, zastosowanie obiektów terenowych, umożliwiać dobór w tworzonych ćwiczeniach pory dnia, warunków oświetleniowych (światło sztuczne, naturalne), warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, mgła) oraz umożliwiać wprowadzanie 
w tworzonych ćwiczeniach efektów specjalnych takich jak ogień, dym, dźwięki otoczenia;

- zapewniać zobrazowanie w czasie rzeczywistym wyników strzelania, podsumowanie/analiza efektu strzelania i archiwizacja wyników szkolenia, zarządzania treningiem strzeleckim w trybie instruktora lub samodzielnie przez strzelającego; możliwość odtworzenia przebiegu strzelania w celu omówienia popełnionych błędów: możliwość tworzenia baz danych strzelających, ewidencję wyników strzelania w całym cyklu szkolenia oraz eksport wyników szkolenia do innych baz danych, np. dziennika ucznia;

- umożliwić zainstalowanie urządzeń strzelnicy wirtualnej i jej funkcjonowanie poza stałym pomieszczeniem – zachowanie mobilności zestawu.

- Gwarancja:

Wykonane roboty budowlane, system oraz wyposażenie dostarczone w ramach niniejszego zamówienia objęte zostaną pełną gwarancja na okres co najmniej 24 miesięcy. Wykonawca w okresie gwarancji zapewni bieżące wsparcie serwisowe 
i możliwość zdalnej diagnostyki, a także będzie reagował na zgłoszenia usterek 
w wykonanych robotach budowlanych.